Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną w miejscowości Bieganowo”.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną w miejscowości Bieganowo.

Piłkochwyt usytuowany będzie po trzech stronach boiska o wymiarach: długość dwóch ramion – 
12.5 mb, trzecie ramię - 25 mb, wysokość 5 m ponad poziom nawierzchni boiska na całej długości piłkochywtu.

Siatka polipropylenowa lub polietylenowa – kolor zielony. Siatka rozwieszona na słupach (cynkowanych) za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy rozmieszczone w rozstawie osiowym 4,0-5 m. Mocowanie słupów (zabetonowane w podłożu- zgodnie z technologią przewidzianą dla ich montażu) poprzez umieszczenie tulei, które osadzone będą w betonie (punktowe wylewki betonowe o wym. min. 0,35x0,35x1,2 m). Wykonawca zapewnia dostawę, fundamentowanie słupów, zawieszenie siatki i wszystkie inne czynności związane z montażem piłkochwytu.

Szczegółowe parametry elementów piłkochwytu:

- siatka- polipropylenowa lub polietylenowa, wielkość oczka 8,0 cm x 8,0 cm lub 10,0 x 10,0 cm. Kolor zielony. Obszycie wzmacniające na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne;

- słupy stalowe (cynkowe, malowane proszkowo)- wykonane z profili o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, wysokość po zamontowaniu 5 m nad poziomem nawierzchni boiska + wysokość umożliwiająca zabetonowanie w podłożu na głębokość min. 1,2 m

- zastrzały (6 szt.) - wykonane z profilu stalowego kwadratowego o wym. min. 60 x 40 x 2mm, z obu stron zastrzał mocowany do słupa skrajnego. Zastrzał powinien dobrze zabezpieczyć skrajne słupy przed ugięciem;

-akcesoria montażowe: linki stalowe cynkowane średnica 3 mm, karabińczyki stalowe mocujące siatki do linek (dolne trudne do odpięcia), haczyki mocujące siatki do słupów, śruby rzymskie do naprężania linek stalowych, śruby montażowe, pełzacze itp.;